内江师范学院第三届快题比赛

一、项目概述

地块（地形图中的A地块）位于河谷干热地区，年降水量少。地块位于拟建的居住休闲范围。。A地块位于城市城区，北临城市主干道，东南临城市次干道，用地规模为108879.8495平方米，南部有河流水系穿过，地块B、地块D、地块E、地块F分别为居住用地，地块C为G1公园绿地。地块G为防护绿地。

二、具体规划设计要素

绿色——绿色生态空间的界定保护，自然环境的保护改良优化

和谐——塑造城市特色与文化传承，创建和谐完美的城市社区

交通——便捷的内外道路交通系统，建设公园及室外活动空间

三、设计要求

本次规划设计的对象为地形图中的A地块。

建筑限高均为80米，居住用地内需进行公建配套设计，包括社区服务中心、居委会、托儿所、社区卫生服务站、商业服务设施、健身设施、警务站等， 车行出入口满足相关规范，建筑间距满足消防、日照采光、通风要求。

A地块面积为108879.8495平方米，用地性质为商住混合用地，主要车行出入口为东、北。停车比例为1.0个/户，容积率为3.0，建筑密度<40%，绿地率>30%。

四、成果要求

1）A1图纸，总平面图（1：1000）

2）若干必要的概念解析与分析图等

3）全区鸟瞰图

4）主要视点透视图、重要节点透视图

5）具有表现设计效果立面图或剖面图

6）住宅单体平面图（1：200）、立面图（1：500）等

7）设计说明